SISTEMA DE PUERTA INTELIGENTE

Es un sistema embebido de control de acceso para una puerta inteligente, construido con Arduino UNO, que detecta la presencia de una persona usando un sensor ultrasónico HC-SR04 y abre o cierra la puerta automáticamente mediante un servomotor.

En pocas palabras:

cuando alguien se acerca a la puerta, el sistema lo detecta y acciona el mecanismo de apertura.

Componentes principales y su función

Arduino UNO

Es el cerebro del sistema

Lee los datos del sensor ultrasónico

Decide si abrir o cerrar la puerta

Controla el servomotor

Sensor ultrasónico HC-SR04

Funciona como los “ojos” del sistema

Emite un pulso ultrasónico (TRIG)

Recibe el eco reflejado (ECHO)

Calcula la distancia a un objeto/persona

Si la distancia es menor a un valor programado (por ejemplo, 10–20 cm), se considera que alguien está frente a la puerta.

Servomotor

Es el actuador mecánico

Simula la cerradura o el mecanismo de la puerta

Gira a un ángulo específico (ej. 90°) para abrir

Regresa a otro ángulo (ej. 0°) para cerrar

Conexiones (a nivel general)

HC-SR04

VCC → 5V del Arduino

GND → GND

TRIG y ECHO → pines digitales

Servo

Rojo → 5V

Negro/Marrón → GND

Amarillo → pin digital (señal PWM)

¿Cómo funciona el sistema paso a paso?

El Arduino enciende y queda en espera

El sensor ultrasónico mide constantemente la distancia

Una persona se acerca a la puerta

La distancia medida es menor al umbral programado

El Arduino interpreta: “hay alguien”

El servomotor gira → la puerta se abre

Después de unos segundos (o al alejarse la persona):

El servo vuelve a su posición inicial → la puerta se cierra

CODIGO

#include <Servo.h>

// Define pins for the ultrasonic sensor

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 8;

Servo myServo;

const int distanceThreshold=30; // cm

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Configure ultrasonic sensor pins

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

// Attach the servo to pin D6

myServo.attach(6);

myServo.write(0); // Initial position (door closed)

}

void loop() {

// Measure distance using ultrasonic sensor

long duration = getUltrasonicDistance();

int distance = duration * 0.034 / 2; // Convert to cm

// Print distance for debugging

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

// Open door if object is detected within the threshold

if (distance <= distanceThreshold) {

myServo.write(90); // Open door

delay(5000);       // Keep door open for 5 seconds

myServo.write(0);  // Close door

delay(1000);       // Avoid rapid triggering back

}

delay(100); // Small delay for stability

}

long getUltrasonicDistance() {

// Send a 10-microsecond pulse to trigger pin

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Measure the duration of the echo pulse

return pulseIn(echoPin, HIGH);

}